高级计算机网络

实   验   报   告

专业：人工智能

班级：智能专研25

姓名：王耀彬

学号：2025354100103

总成绩： 评语： 日期：

| 《高级计算机网络》实验报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验题目 | Linux网络设备驱动开发实验 | 序号 |  | 二 |  |
| 实验日期 | 2025.11.20 |  | 总耗时 |  | 4天 |
| 实验2.1： - 简要实验步骤（要求简短精炼，符合真实操作步骤，程序设计实验要求写出程序设计的伪码或流程图）： （1）环境准备 ·使用Vmvare虚拟机，本次实验需要sudo权限，且需要涉及到内核，使用个人 端更为稳妥。 ·安装内核头文件：sudo apt install linux-headers-$(uname -r) ·安装编译工具：sudo apt install build-essential （2）程序设计 流程图与伪代码如下。 // 模块初始化 module_init(): printk("驱动加载中...") dev = alloc_netdev() dev->netdev_ops = &vnetdev_ops register_netdev(dev) // 打开设备 (ip link set up) Vnetdev_Open(): printk("设备打开!") netif_start_queue(dev) // 发送数据包 Vnetdev_Tx(skb, dev): printk("发送数据包, 长度: %d", skb->len) 打印数据包内容 dev_kfree_skb(skb) // 修改MTU (ip link set mtu) Vnetdev_ChangeMtu(dev, new_mtu): printk("MTU修改: %d -> %d", dev->mtu, new_mtu) dev->mtu = new_mtu. （3）编译运行 # 编译驱动 cd ~/Desktop/vnetdev make clean make # 加载驱动 sudo insmod netdrv.ko sudo ip link set vnet0 up # 修改MTU触发 sudo ip link set vnet0 mtu 1222 # 查看内核打印 sudo dmesg ¦ grep VNETDEV ¦ tail -30 # 卸载驱动 sudo ip link set vnet0 down sudo rmmod netdrv. - 实验结果（要求简要描述实验结果）： 1. 成功编译并加载虚拟网卡驱动模块 netdrv.ko 2. 驱动加载时正确打印初始化信息和MAC地址 3. 使用ip link set vnet0 up成功触发 Vnetdev_Open()函数 4. 系统自动发送数据包触发Vnetdev_Tx()函数，打印了发送的数据包内容 5. 使用ip link set vnet0 mtu 1222成功触发Vnetdev_ChangeMtu()函数 6. 驱动卸载时正确打印清理信息 7. 理解了驱动程序-操作系统-应用程序的三者联动机制 - 结果截图（要求与本机mac地址在一张屏幕的截图）： 带有MAC的地址的图为最后一张图，将MAC地址与驱动运行状态放在一起，前面为驱动开启等步骤的截图。 MAC地址 + 驱动程序运行状态 - 问题总结（遇到的问题、解决方案以及遗留的疑问）： 问题; 原因; 解决方案. gcc-12: not found; 系统未安装gcc-12; sudo apt install gcc-12. 编译报错 incompatible pointer type; Linux 6.x 内核 API 变化，ndo_tx_timeout`签名改变; 更新驱动代码，添加 unsigned int txqueue`参数. ifconfig: command not found; 新版Ubuntu默认不安装 net-tools; 使用ip命令代替，或sudo apt install net-tools. dmesg: read kernel buffer faile; 需要root权限; 使用 sudo dmesg. VMware共享文件夹/mnt/hgfs 为空; 未安装VMware Tools; sudo apt install open-vm-tools或手动挂载. |
| 《高级计算机网络》实验总结报告（要求手写） |  |  |  |  |  |
| 写针对课程的学习收获以及对课程和老师教学方面的建议。不得少于半页，最好一页以上。 |  |  |  |  |  |